PRZYKŁADOWY  TEST  EGZAMINU  PISEMNEGO  NA  UPRAWNIENIA  BUDOWLANE  W  SPECJALNOŚCI  ARCHITEKTONICZNEJ  STOSOWANY  PRZEZ  KRAJOWĄ  KOMISJĘ  KWALIFIKACYJNĄ  IARP -    PRZEZNACZONY  DO CELÓW EDUKACYJNYCH, DO  ZAPOZNANIA SIĘ  Z  JEGO  FORMĄ  PRZEZ  OSOBY  PRZYSTĘPUJĄCE  DO  EGZAMINU.

- UWAGA:

Poniższy  materiał  ma  charakter  wyłącznie  przykładowy  i został  opracowany  w  oparciu  o częściowo    nieaktualny  stan prawny.

# TEST EGZAMINACYJNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

- DO – w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień -

( 60 pytań.)

mgr inż. architekt ………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko składającego egzamin)

Pouczenie: 1.Czas trwania egzaminu – 120 min.

2.Wymagana ilość odpowiedzi prawidłowych do zaliczenia testu – 45.

3.Test wypełniać techniką trwałą.(pióro, długopis, cienkopis).

4.W rubryce „odpowiedź” należ kółkiem zakreślić prawidłową odpowiedź.

5.W razie pomyłki przy odpowiedzi ostatecznej należy postawić parafkę.

WERSJA  A. lub  B.

| L.p. | Treść pytania z możliwymi odpowiedziami | Odpowiedź | Ocena ( +; -) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ustawa – Prawo budowlane |  |  |  |
| 1. | Obiektem budowlanym, w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, jest: A. Zbiornik szczelny na nieczystości płynne. B. Budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. C. Studnia wiercona o głębokości ponad 30 m. | A. B. C. |  |
| 2. | Obiektem małej architektury, w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, jest: A. Niewielki obiekt kultu religijnego, jak: kapliczka, krzyż przydrożny, figura. B. Przestawny stojak na rowery przy budynku użyteczności publicznej. C. Wiata w rodzinnym ogrodzie działkowym. | A. B. C. |  |
| 3. | Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć: A. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w jego zagospodarowaniu. B. Obszar wyznaczony tzw. „linijką słońca”, czyli obrysem cienia rzucanego przez obiekt na przyległy teren w określonych dniach w roku. C. Obszar wyznaczony granicami działki budowlanej oraz działek sąsiednich. | A. B. C. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Przy projektowaniu i budowie należy zapewnić: A. Stały kontakt z właścicielem działki sąsiedniej. B. Bezpieczeństwo pożarowe. C. Cotygodniowe odprawy z udziałem inspektorów państwowego nadzoru budowlanego. | A. B. C. |  |
| 5. | Do przepisów techniczno-budowlanych, w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, zalicza się: A. Przepisy BHP. B. Przepisy dotyczące sporządzania planów miejscowych. C. Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. | A. B. C. |  |
| 6. | Wniosek w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych powinien m.in. zawierać: A. Zgodę na odstępstwo właścicieli działek sąsiednich. B. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa. C. Egzemplarz projektu budowlanego z oryginalnymi uzgodnieniami rzeczoznawców budowlanych (p.poż., BHP i Sanepid.). | A. B. C. |  |
| 7. | Zapewnienie udziału w opracowaniu projektu budowlane- go osób posiadających uprawnienia budowlane w odpo- wiedniej specjalności i skoordynowanie ich opracowań, należy do obowiązków: A. Inwestora. B. Projektanta. C. Kierownika budowy. | A. B. C. |  |
| 8. | Wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych uzyskuje: A. Inspektor nadzoru inwestorskiego. B. Generalny wykonawca. C. Projektant. | A. B. C. |  |
| 9. | Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: A. Kortów tenisowych. B. Dróg gminnych. C. Mostków i kładek dla pieszych nad ulicami miejskimi. | A. B. C. |  |
| 10. | Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na : A. Docieplaniu budynku o wysokości do 25 m. B. Instalowaniu reklam świetlnych i podświetlanych, usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. C. Przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływa- nia tych budynków. | A. B. C. |  |
| 11. | Do wniosku o pozwolenie na budowę należy m.in. dołą- czyć: A. Akt notarialny o własności działki. B. Cztery egzemplarze projektu budowlanego. C. Oświadczenie o zgodzie sąsiada na realizację inwestycji. | A. B. C. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właści- wy organ sprawdza: A. Parametry charakterystyki energetycznej obiektu i ich zgodność z ustawą – Prawo ochrony środowiska. B. Prawidłowość przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych. C. Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku tego planu. | A. B. C. |  |
| 13. | Do terminu wydania pozwolenia na budowę nie wlicza się: A. Okresów usprawiedliwionej nieobecności pracownika organu, pro- Wadzącego sprawę. B. Okresów zawieszenia postępowania. C. Czasu przekazania złożonego wniosku do właściwej w sprawie jednostki organizacyjnej organu. | A. B. C. |  |
| 14. | W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w ra- zie potrzeby, określa terminy rozbiórki: A. Istniejących podziemnych sieci i instalacji, znajdujących się w gra- nicach działki, przeznaczonej na realizację inwestycji. B. Istniejących ogrodzeń działki o wysokości ponad 2,2 m. C. Tymczasowych obiektów budowlanych. | A. B. C. |  |
| 15. | Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli: A. Nastąpiła zmiana inwestora. B. Budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat, licząc od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. C. Została uchwalona zmiana w zapisach planu miejscowego. | A. B. C. |  |
| Rozporządzenie w spr. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki |  |  |  |
| 16. | Do budynków użyteczności publicznej zalicza się: A. Domy dziecka. B. Budynki hotelowe z programem Spa. C. Budynki biurowe lub socjalne. | A. B. C. |  |
| 17. | Pomieszczeniem technicznym jest pomieszczenie: A. Przeznaczone do wynajęcia na wykonywanie prac warsztatowych. B. Przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsłu- gi technicznej budynku. C. Przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. | A. B. C. |  |
| 18. | Jaki procent powierzchni tarasów z nawierzchnią ziemną wlicza się do powierzchni biologicznie czynnej? A. 70% nie mniej niż 20 m². B. 60% nie mniej niż 15 m². C. 50% nie mniej niż 10 m². | A. B. C. |  |
| 19. | Dopuszcza się sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniej- szej niż 1,5 m, gdy szerokość działki budowlanej jest mniejsza niż: A. 16 m. B. 17 m. C. 18 m. | # A. B. C. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Szerokość ciągu pieszo-jezdnego umożliwiającego ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów winna wynosić mini- mum: A. 4 m. B. 4,5 m. C. 5 m. | # A. B. C. |  |
| 21. | Dostępność dla osób niepełnosprawnych nie jest wymaga- na w przypadku budynków: A. Przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi. B. Niskich. C. Zakładów pracy niebędących zakładami pracy chronionej, z wyją- tkiem budynków użyteczności publicznej. | A. B. C. |  |
| Rozporządzenie w spr. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego |  |  |  |
| 22. | Dla wydzielonych części obiektów budowlanych podlegają- cych przebudowie lub rozbudowie oraz części obiektów skomplikowanych i o małych rozmiarach, skala ich opraco- wania nie powinna być mniejsza niż: A. 1 : 200. B. 1 : 100. C. 1 : 50. | A. B. C. |  |
| Rozporządzenie w spr. ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów |  |  |  |
| 23. | Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiek- tów budowlanych polega na : A. Wykonaniu badań podłoża gruntowego. B. Zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotech- nicznej. C. Ustaleniu przydatności gruntów do celów budowy. | A. B. C. |  |
| Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne |  |  |  |
| 24. | Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na ob- szarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istnie- jącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiej- skich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organi- zowanych przez: A. Geodetę powiatowego. B. Wojewodę. C. Starostę. | A. B. C. |  |
| Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym |  |  |  |
| 25. | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- nego sporządza: A. Osoba posiadająca uprawnienia urbanistyczne. B. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta. C. Członek Izby Architektów RP. | A. B. C. |  |
| 26. | Prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz o- trzymania z nich wypisów i wyrysów posiada: A. Każdy. B. Tylko osoba zamieszkała na terenie gminy, której dotyczy studium lub plan miejscowy. C. Tylko pracownik urzędu danej gminy. | A. B. C. |  |
| 27. | W przypadku braku planu miejscowego – nie wymagają wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane: A. Dotyczące realizacji gminnej infrastruktury technicznej. B. Wskazane w rozporządzeniu wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. | A. B. C. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o ustale- niu warunków zabudowy, za wyjątkiem terenów zamknię- tych, jest: A. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta. B. Starosta. C. Marszałek województwa. | A. B. C. |  |
| 29. | W przypadku, gdy wniosek o ustalenie warunków zabudo- wy dotyczy obszaru objętego obowiązkiem wykonania pla- nu miejscowego, postępowanie administracyjne zawiesza się: A. Na okres 9 miesięcy. B. Do czasu uchwalenia planu. C. Na czas nieokreślony. | A. B. C. |  |
| Rozporządzenie w spr. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy |  |  |  |
| 30. | Rozporządzenie w sprawie ustalania wymagań dotyczą- cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przy- padku braku planu miejscowego, określa sposób ustalania wymagań dotyczących: A. Powierzchni zabudowy budynku. B. Kubatury budynku. C. Szerokości elewacji frontowej. | A. B. C. |  |
| 31. | Granice analizowanego obszaru, w analizie urbanistycznej, wyznacza się – od granic terenu wnioskowanej inwestycji – w odległości minimum: A. 30 m. B. 40 m. C. 50 m. | A. B. C. |  |
| Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej |  |  |  |
| 32. | Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy m.in.: A. Uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy oraz zmiany spo- sobu użytkowania obiektów budowlanych. B. Sprawdzanie dokumentacji projektowej. C. Kontrola uprawnień budowlanych posiadanych przez projektantów | A. B. C. |  |
| Ustawa – Prawo wodne |  |  |  |
| 33. | Pozwolenie wodno prawne jest wymagane na: A. Prowadzenie robót budowlanych na terenie o wysokim stanie wód gruntowych. B. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej. C. Wykonywanie ścianek szczelnych przy robotach fundamentowych | A. B. C. |  |
| Rozporządzenie w spr. prowadzenia robót budowlanych przy zabytku |  |  |  |
| 34. | Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy dołączyć: A. Wyniki badań archeologicznych, B. Projekt budowlany lub jego część, dla oceny wpływu na zabytek planowanych robót. C. Ekspertyzę wykonaną przez osobę wpisaną na listę członków Izby Architektów RP. | A. B. C. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy za- bytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą wykonywać osoby: A. Posiadające specjalistyczne uprawnienia nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. B. Posiadające upoważnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków. C. Posiadające właściwe uprawnienia budowlane, uzyskane na pod- stawie przepisów ustawy – Prawo budowlane. | A. B. C. |  |
| Rozporządzenie w spr. metodologii sporządzania świadectwa charakt. energetycznej |  |  |  |
| 36. | Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się dla: A. Lokalu mieszkalnego. B. Pomieszczenia technicznego. C. Kuchni w lokalu mieszkalnym. | A. B. C. |  |
| Ustawa o ochronie przeciwpożarowej |  |  |  |
| 37. | Do zapewnienia zgodności dokumentacji projektowej z wy- maganiami ochrony przeciwpożarowej obowiązany jest: A. Rzeczoznawca ds., zabezpieczeń przeciwpożarowych. B. Projektant. C. Inwestor. | A. B. C. |  |
| Rozporządzenie w spr. p.pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych |  |  |  |
| 38. | Plac manewrowy, stanowiący zakończenie drogi pożaro- wej, powinien mieć minimalne wymiary: A. 20 x 20 m. B. 20 x 15 m. C. 18 x 18 m. | A. B. C. |  |
| Ustawa o drogach publicznych |  |  |  |
| 39. | Obiekty budowlane powinny być sytuowane w sąsiedztwie drogi gminnej, w terenie zabudowy, w odległości liczonej od krawędzi zewnętrznej jezdni: A. 5 m. B. 5,5 m. C. 6 m. | A. B. C. |  |
| Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa |  |  |  |
| 40. | Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom: A. Posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane. B. Wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowe- go. C. Wpisanym do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. | A. B. C. |  |
| Rozporządzenie w spr. postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków izby |  |  |  |
| 41. | Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępo- wanie wyjaśniające na wniosek: A. Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. B. Okręgowej rady izby samorządu zawodowego. C. Właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. | A. B. C. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ustawa – Prawo autorskie |  |  |  |
| 42. | Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, pod rygorem jej nieważności, wymaga: A. Sporządzenia przez notariusza. B. Zarejestrowania we właściwej izbie samorządu zawodowego. C. Zachowania formy pisemnej. | A. B. C. |  |
| Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego |  |  |  |
| 43. | W sprawach dotyczących postępowań z zakresu ustalania warunków zabudowy, organem wyższego stopnia, w rozu- mieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjne- go, w stosunku do wójta, burmistrza albo prezydenta mia- sta – jest: A. Właściwy starosta. B. Marszałek województwa. C. Właściwe samorządowe kolegium odwoławcze. | A. B. C. |  |
| 44. | Jeżeli koniec terminu na wniesienie zażalenia lub odwoła- nia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za osta- tni dzień terminu uważa się: A. Dzień uzgodniony z organem odwoławczym. B. Najbliższy następny dzień powszedni. C. Dzień przed dniem ustawowo wolnym. | A. B. C. |  |
| 45. | Organem decydującym o przywróceniu terminu do wnie- sienia odwołania lub zażalenia jest: A. Organ właściwy do wniesienia odwołania lub zażalenia. B. Organ, który wydał decyzję w pierwszej instancji. C. Wojewódzki sąd administracyjny. | A. B. C. |  |
| 46. | Decyzja administracyjna może nie mieć uzasadnienia w przypadku: A. Gdy strona postępowania wystąpiła w tej sprawie. B. Gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. C. Gdy organ wydający stwierdzi jego bezprzedmiotowość. | A. B. C. |  |
| 47. | W toku postępowania organ administracji publicznej wyda- je: A. Postanowienia. B. Oświadczenia. C. Zalecenia. | A. B. C. |  |
| 48. | Wniesienie odwołania od decyzji w ustawowym terminie powoduje: A. Zawieszenie postępowania administracyjnego. B. Konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. C. Wstrzymanie wykonania decyzji. | A. B. C. |  |
| Rozporządzenie w spr. ogólnych przepisów bhp |  |  |  |
| 49. | Czego dotyczą, wymagające stosowania, aktualne instruk- cje bezpieczeństwa i higieny pracy? A. Sposobu stosowania przepisów BHP. B. Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpie- cznymi. C. Sposobu stosowania zasad ergonomii pracy. | A. B. C. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozporządzenie w spr. bhp podczas wykonywania robót budowlanych |  |  |  |
| 50. | Środkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokości są m.in.: A. Szelki bezpieczeństwa. B. Siatki bezpieczeństwa, C. Pasy bezpieczeństwa. | A. B. C. |  |
| 51. | Wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozsta- wnych dopuszcza się, licząc od poziomu podłogi, tylko do wysokości: A. 5 m. B. 4,5 m. C. 4 m. | A. B. C. |  |
| 52. | Gdzie umieszcza się dane dotyczące liczby i rozmieszcze- nia zakotwień oraz wielkości siły kotwiącej? A. W planie BiOZ sporządzonym przez kierownika budowy. B. W projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. C. W dzienniku budowy. | A. B. C. |  |
| 53. | Rusztowania z elementów metalowych powinny być: A. Zabezpieczone przed korozją. B. Zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. C. Uziemione. | A. B. C. |  |
| 54. | Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powin- no być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez: A. Inspektora nadzoru inwestorskiego. B. Wykonawcę. C. Projektanta opracowującego projekt budowlany. | A. B. C. |  |
| 55. | Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znaj- dować się poniżej wznoszonego muru na poziomie, licząc od jego górnej krawędzi, co najmniej: A. 0,5 m. B. 0,45 m. C. 0,4 m. | A. B. C. |  |
| 56. | Jakie osoby decydują o kolejności montażu i demontażu deskowania? A. Inspektor nadzoru inwestorskiego. B. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. C. Kierownik robót oraz mistrz budowlany. | A. B. C. |  |
| 57. | Zabronionym jest wlewanie mieszanki betonowej w des- kowanie z wysokości większej niż: A. 1,5 m. B. 1,2 m. C. 1 m. | A. B. C. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 58. | Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych - sprawdza codziennie: A. Brygadzista wyznaczony przez kierownika budowy. B. Kierownik robót oraz mistrz budowlany. C. Inspektor nadzoru inwestorskiego. | A. B. C. |  |
| Rozporządzenie w spr. bhp przy ręcznych pracach transportowych |  |  |  |
| 59. | Jaka jest dopuszczalna masa przedmiotów przenoszo- nych przez jednego pracownika – przy pracy stałej? A. 50 kg. B. 40 kg. C. 30 kg. | A. B. C. |  |
| 60. | Masa ładunku przemieszczanego na taczce po nawierz- chni nieutwardzonej, łącznie z masą taczki – nie może przekraczać: A. 75 kg. B. 80 kg. C. 85 kg. | A. B. C. |  |

Podpis osoby zdającej egzamin

………………………………………………………………..

Ilość odpowiedzi prawidłowych ……………………………………….

Sprawdzający ……………………………………………………………

(imię i nazwisko)

Podpis sprawdzającego ………………………………………………..